ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Logic Pro + UA Apollo Twin X Gen 2

Запись, мониторинг, плагины, FM9 и сведение

iLoud MTM MKII + iLoud Sub / ARC X  •  Fractal FM9 Mark II Turbo

Назначение Справочник для быстрой проверки настроек перед записью, переключения между monitoring modes и подготовки проекта к сведению или передаче в студию.

Персональная конфигурация  •  версия 1.0  •  16 августа 2026

# Как пользоваться руководством

- Если нужно начать запись за минуту — откройте раздел «Чек-листы».

- Если слышна задержка или двойной звук — откройте «Режимы мониторинга» и «Диагностика».

- Если решаете, где повесить плагин — откройте матрицу «Где размещать плагины и что записывается».

- Если работаете с FM9 — выберите USB processed+DI либо OUT 2 → Apollo.

- Для сведения используйте отдельный профиль buffer 512/1024 и аппаратную ARC X без plug-in на Stereo Out.

Навигация

В Word используйте область Navigation / Навигация по заголовкам. HTML-версия содержит закреплённое оглавление слева. PDF содержит закладки, сформированные из заголовков при экспорте.

Основные разделы — нажмите для перехода

| Краткий ответ и зафиксированный результат | Архитектура студии |
| --- | --- |
| Что именно называется задержкой | Базовые настройки: рабочий эталон |
| Режимы мониторинга | Где размещать плагины и что записывается |
| Конфигурации записи | Fractal FM9: три рабочих сценария |
| Сведение: оптимальные настройки | Мониторы, сабвуфер и ARC X |
| Передача проекта или партий в студию | Диагностика: симптом → причина → действие |
| Контрольный loopback-тест | Чек-листы |
| Версионирование и обслуживание | Приложение: ваши подтверждённые параметры |
| Источники |  |

# Краткий ответ и зафиксированный результат

Главный вывод Текущая базовая конфигурация стала правильной после возврата Logic Pro → Settings → Audio → Devices → Recording Delay к 0 samples. Значение -5000 samples сдвигало записанный регион примерно на 104,2 мс раньше сетки при 48 кГц. Буфер 64 samples не был причиной этого постоянного опережения.

| Где | Параметр | Зафиксированное значение | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- |
| Logic Pro → Settings → Audio → Devices | Input / Output Device | Universal Audio Thunderbolt | Верно |
| Logic Pro → Settings → Audio → Devices | I/O Buffer Size | 64 samples | Оптимально для текущей записи |
| Logic Pro → Settings → Audio → Devices | Recording Delay | 0 samples | Обязательно оставить 0 |
| Logic Pro → Project Settings → Audio | Sample Rate | 48 kHz | Верно; совпадает с FM9 |
| Logic Pro → Settings → Audio → General | Software Monitoring | Off | Верно для UAD Console monitoring |
| Logic Pro → Settings → Audio → General | Plug-in Latency Compensation | All | Верно |
| UAD Console → Settings → Hardware | Clock Source | Internal | Верно без внешней цифровой синхронизации |
| UAD Console → Settings → Hardware | Input Delay Compensation | Short | Хороший безопасный default |
| UAD Control Panel → Configuration | Extra Buffering | Off | Верно |
| ARC X | Stereo + Sub calibration | Active, Bypass Off | Верно; второй ARC plug-in в Logic не нужен |

Не менять без измерения Recording Delay — не регулятор ощущения задержки в наушниках. Apple прямо указывает, что этот параметр обычно не требуется трогать. Менять его можно только после повторяемого электрического loopback-теста и только на измеренное число samples. [Apple-1]

Историческая причина проблемы: Recording Delay = -5000 samples. Это значение больше не использовать.

# Архитектура студии

Рекомендуемая архитектура состоит из двух независимых систем и одного опционального моста. Это сохраняет быстрый автономный FM9, не создаёт лишний Aggregate Device и оставляет Apollo главным интерфейсом для проектов Logic Pro, вокала, DI-гитары и баса.

Схема 1. Основная коммутация и опциональный мост FM9 OUT 2 → Apollo.

| Контур | Коммутация | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Основной | Apollo Monitor L/R → iLoud Sub Inputs → Sub Outputs → MTM MKII L/R | Запись, сведение и критическое прослушивание через ARC X |
| Автономный FM9 | Guitar → FM9 → OUT 1 → Yamaha MSP5 | Быстрая игра и построение пресетов без Apollo и Logic |
| FM9 по USB | FM9 USB ↔ Mac / Logic Pro | Processed stereo + clean DI + цифровой re-amp |
| Опциональный мост | FM9 OUT 2 L/R → Apollo rear TRS Line 1/2 | Запись FM9 через Apollo и прослушивание через iLoud |

Не рекомендуется как default Aggregate Device из Apollo + FM9 не даёт преимущества для вашей ежедневной схемы, но добавляет два независимых clock-domain и необходимость Drift Correction. Используйте один аудиоинтерфейс на проект: Apollo или FM9. [Apple-4]

# Что именно называется задержкой

## 1. Задержка мониторинга

Это время от игры или пения до звука в наушниках. Её определяет выбранный путь: прямой UAD Console или программный путь через Logic Pro. I/O Buffer Size влияет прежде всего на программный путь. При мониторинге через Console вход не совершает полный круг через Logic, поэтому 64 samples уже комфортны, а 128 samples часто тоже допустимы.

## 2. Задержка плагинов и проекта

Look-ahead limiter, linear-phase EQ, oversampling, convolution и некоторые UAD DSP-плагины могут задерживать playback или live path. Logic Pro компенсирует задержку воспроизведения при Plug-in Latency Compensation = All, но музыкант всё равно может слышать поздний метроном, если тяжёлый мастеринг-плагин стоит на Stereo Out. В нагруженном проекте включайте Low Latency Mode на время overdub или временно выключайте тяжёлые плагины.

## 3. Позиция записанного региона

Это отдельная задача. Apollo сообщает Logic Pro аппаратную и driver latency, а Logic размещает файл на таймлайне с компенсацией. Recording Delay добавляет постоянную ручную поправку поверх driver report. При -5000 samples Logic применял лишний сдвиг: 5000 / 48000 = 0,10417 секунды. Поэтому дорожка оказывалась раньше метронома, хотя в наушниках задержки не было.

Практический критерий Если ощущение в наушниках плохое — проверяйте monitoring path, buffer и плагины. Если исполнение ощущалось нормально, но регион систематически стоит раньше/позже — проверяйте Recording Delay, драйвер и loopback. Не лечите одно другим.

# Базовые настройки: рабочий эталон

## Logic Pro: глобальные настройки

| Программа / раздел | Параметр | Запись через Console | Сведение |
| --- | --- | --- | --- |
| Logic Pro → Settings → Audio → Devices | Input / Output Device | Universal Audio Thunderbolt | Universal Audio Thunderbolt |
| Logic Pro → Settings → Audio → Devices | I/O Buffer Size | 64; при тяжёлом проекте 128 | 512; при необходимости 1024 |
| Logic Pro → Settings → Audio → Devices | Recording Delay | 0 samples | 0 samples |
| Logic Pro → Settings → Audio → Devices | Processing Threads | Automatic | Automatic |
| Logic Pro → Settings → Audio → Devices | Process Buffer Range | Large допустим при Console monitoring | Large |
| Logic Pro → Settings → Audio → Devices | Multithreading | Playback & Live Tracks | Playback & Live Tracks |
| Logic Pro → Settings → Audio → Devices | Summing | High Precision (64-bit) | High Precision (64-bit) |
| Logic Pro → Settings → Audio → General | Plug-in Latency Compensation | All | All |
| Logic Pro → Settings → Audio → General | Low Latency Monitoring Mode | Off в пустом проекте; On при overdub в тяжёлом | Off |
| Logic Pro → Project Settings → Audio | Sample Rate | 48 kHz | 48 kHz; не менять в середине проекта |

Apple рекомендует минимальный стабильный buffer при записи и максимально большой при сведении. Process Buffer Range Large относится к предварительной обработке не-live дорожек и не превращает Console monitoring в медленный путь. [Apple-1]

## UAD Console и UAD Control Panel

| Программа / раздел | Параметр | Рекомендация |
| --- | --- | --- |
| UAD Console → Info Bar / Settings → Hardware | Sample Rate | 48 kHz; фактически задаётся проектом Logic |
| UAD Console → Settings → Hardware | Clock Source | Internal; External S/PDIF только в отдельной цифровой схеме |
| UAD Console → Settings → Hardware | Input Delay Compensation | Short как постоянный default; Off только для одного изолированного входа, если важны последние ~2 мс |
| UAD Console → Settings → Hardware | ALT Count | 0; Yamaha остаются на FM9 OUT 1 |
| UAD Console → Input channel | UAD REC / MON | MON как безопасный default |
| UAD Control Panel → Configuration | Extra Buffering | Off |
| UAD Control Panel → Configuration | DSP LoadLock | On как предсказуемый default; Off только при осознанной оптимизации DUO DSP |
| UAD Control Panel → Configuration | Limit DSP Load | 100% |

При Input Delay Compensation = Short DAW record path получает 100 samples компенсационного резерва, но Apollo сообщает его драйверу, и Logic автоматически учитывает это при размещении региона. В прямом monitor path Console добавляет только фактически необходимый минимум. [UA-4]

## macOS

- [macOS → Control Center → Mic Mode] Для Logic Pro использовать Standard, не Voice Isolation. Voice Isolation меняет входной сигнал и может ухудшать запись.

- [macOS → System Settings → Privacy & Security → Microphone] Logic Pro и UAD Console должны иметь доступ к микрофону/аудиовходу.

- [macOS → Audio MIDI Setup] Не создавать Aggregate Device для обычной работы; один проект — один интерфейс.

# Режимы мониторинга

Схема 2. Два режима мониторинга. Они не должны работать одновременно.

## Режим A — UAD Console direct monitoring (рекомендуемый default)

Когда выбирать Вокал, DI-гитара, бас, микрофон усилителя; особенно когда нужны минимальная задержка и UAD DSP-эффекты в наушниках.

- [UAD Console] На нужном Analog input откройте нижнюю секцию fader/pan. Кнопка M должна быть выключена — канал не заглушён.

- [UAD Console] Для стандартных insert-плагинов включите UAD MON, если хотите слышать обработку, но записывать dry.

- [Logic Pro → Settings → Audio → General] Software Monitoring = Off.

- [Logic Pro → Track header] Record Enable R = On; Input Monitoring I = Off.

- [Logic Pro → Settings → Audio → Devices] Buffer = 64 samples; Recording Delay = 0.

- [Logic Pro] Если проект уже нагружен, включите Low Latency Mode и временно выключите look-ahead/linear-phase/oversampling плагины на Stereo Out.

Кнопка M находится в нижней части входного channel strip UAD Console, рядом с S. При Console monitoring она должна быть выключена.

## Режим B — software monitoring через Logic Pro

Когда выбирать Когда звук должен формироваться плагином Logic Amp Designer, Neural DSP, Guitar Rig или native/UADx-плагином в Logic во время исполнения.

- [UAD Console] На входном Analog channel нажмите M, чтобы прямой путь Console не звучал.

- [Logic Pro → Settings → Audio → General] Software Monitoring = On.

- [Logic Pro → Track header] Input Monitoring I = On и Record Enable R = On.

- [Logic Pro → Settings → Audio → Devices] Начните с I/O Buffer 32. Если появляются щелчки — 64.

- [Logic Pro → Settings → Audio → General] Low Latency Monitoring Mode = On, Limit 5–10 ms.

- [Logic Pro → Audio track inserts] Оставьте только низколатентные плагины. Выключите oversampling/high-quality режимы до сведения.

Симптом двойного пути Если голос или гитара звучат как phaser/comb filter, раздвоены или неожиданно громкие — одновременно слышны Console и Logic. Либо заглушите вход Console, либо выключите Software Monitoring в Logic.

Ваш корректный экран для режима Console: Software Monitoring Off, Plug-in Latency Compensation All.

# Где размещать плагины и что записывается

| Где находится плагин | Что слышно | Что попадает в аудиофайл | Можно убрать потом? |
| --- | --- | --- | --- |
| UAD Console → standard insert + UAD MON | Wet | Dry | Да: обработку построить заново |
| UAD Console → standard insert + UAD REC | Wet | Wet | Нет: обработка напечатана |
| UAD Console → dedicated Unison insert | Wet | Wet всегда, даже при MON | Нет: Unison меняет физический input stage |
| UAD Console → AUX with reverb/delay | Wet return + dry input | Основной Analog input остаётся dry | Да; AUX return не записывать отдельным DAW input без необходимости |
| Logic Pro → Audio FX insert | Wet только при Software Monitoring | Dry audio file; обработка воспроизводится non-destructively | Да |
| FM9 USB Inputs 1/2 | Processed | Processed stereo | Нет внутри этого файла; сохраняйте DI |
| FM9 USB Input 5 | Через FM9 слышен preset | Clean mono DI | Да: re-amp позже |

UA определяет UAD MON как pre-insert dry routing в DAW при wet monitoring, а UAD REC — как post-insert wet routing. Unison и Console AUX inserts являются исключениями и всегда записываются в соответствующий DAW input. [UA-2] [UA-3]

Безопасное правило Если сомневаетесь — не ставьте amp/preamp в dedicated Unison slot и держите standard inserts в UAD MON. Так вы получите вдохновляющий звук в наушниках и сохраните чистый материал.

# Конфигурации записи

## Конфигурация 1 — гитара прямо в Apollo, слышать amp, записывать DI

Это основной рекомендуемый режим для домашних экспериментов: исполнение ощущается как через усилитель, но аудиофайл остаётся пригодным для Amp Designer, Neural DSP, Guitar Rig, UAD amp или re-amp позднее.

- [Подключение] Гитара → передний Hi-Z вход Apollo Analog 1. Phantom 48V = Off.

- [UAD Console → Analog 1] Input = Hi-Z. Для amp-плагина не используйте Auto-Gain; UA рекомендует минимальный preamp gain на Hi-Z с amp plug-ins. [UA-7]

- [UAD Console → Unison] Оставьте dedicated Unison slot пустым, чтобы ничего не печатать.

- [UAD Console → standard inserts] Опционально: Raw Distortion → Marshall Plexi Classic → лёгкий 1176/LA-2A. Global/Channel mode = UAD MON.

- [UAD Console → AUX 1] Pure Plate 100% wet; send по вкусу. Это comfort effect.

- [Logic Pro] Mono audio track, Input 1, R On, I Off. Записывается clean DI.

- [Logic Pro] После записи добавьте Amp Designer/Neural/UADx на track insert или сделайте отдельную printed copy через Bounce in Place.

### Стартовые настройки monitor-цепи

| UAD Console insert | Стартовая настройка | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Marshall Plexi Classic | Preset как отправная точка; input не перегружать; cabinet/room по вкусу | Основной amp/cab звук |
| 1176LN Legacy | 4:1, attack 3–4, release 6–7, GR около 2–3 dB | Пик-контроль; не обязательно |
| LA-2A Legacy | Compress, Peak Reduction до 1–3 dB GR | Мягкое выравнивание |
| Pure Plate на AUX | Wet Solo On, low cut 180 Hz, pre-delay 20–40 ms, decay 1.2–2.0 s | Пространство только в мониторинге |

Важно Не ставьте одновременно 1176 и LA-2A только потому, что они доступны. Для DI мониторинга amp + один лёгкий compressor или вообще без compressor обычно яснее.

## Конфигурация 2 — гитара прямо в Apollo, записать готовый UAD amp

- [UAD Console → Analog 1] Соберите Marshall Plexi Classic и необходимые effects в standard inserts.

- [UAD Console → Channel Insert Effects] Переключите только этот канал в UAD REC. Не обязательно переводить глобально все входы.

- [Logic Pro] Mono track Input 1, R On, I Off. Сделайте короткий тест и перепроверьте тон до полного дубля.

- [Logic Pro] Назовите дорожку, например GTR_Plexi_PRINT, и запишите preset/положение гитары в Track Notes.

Ограничение Обычный Apollo input в этом режиме отдаёт в Logic выбранный вариант — dry при MON или wet при REC. Для надёжного одновременного dry+wet live-захвата используйте внешний split/DI или записывайте dry с MON и печатайте обработанную копию после дубля.

## Конфигурация 3 — гитара через плагины Logic / Neural DSP

- [UAD Console] Analog 1 Mute = On; Unison и standard inserts пустые.

- [Logic Pro → Settings → Audio] Software Monitoring On; buffer 32/64; Low Latency Mode On.

- [Logic Pro → audio track] I On, R On. На insert поставьте Amp Designer, Neural DSP или Guitar Rig.

- [Logic Pro → Stereo Out] На время записи bypass look-ahead limiter, linear-phase EQ, oversampling и тяжёлые mastering chains.

- [Logic Pro] После записи файл остаётся dry, плагины можно менять или удалить.

## Конфигурация 4 — бас прямо в Apollo

- [Подключение] Bass → Apollo Hi-Z. 48V Off.

- [UAD Console → Unison] Для полностью обратимого варианта оставить пустым.

- [UAD Console → standard inserts] Ampeg SVT-VR Classic → LA-2A Legacy; mode UAD MON.

- [UAD Console] Цель уровня clean DI: обычные пики примерно -12…-6 dBFS, без красного clip.

- [Logic Pro] Mono Input 1, R On, I Off. Сохранить clean bass DI.

DUO DSP Ampeg SVT-VR Classic использует заметную долю DSP. На Apollo DUO держите tracking-chain простой, а Pure Plate размещайте один раз на AUX, не отдельным instance на каждом канале. [UA-13]

## Конфигурация 5 — вокал Oktava MK-105, безопасный dry

- [Подключение] MK-105 → Apollo rear XLR Mic input. Поп-фильтр. Микрофон side-address: петь в рабочую сторону капсюля.

- [UAD Console → Analog input] Mic, 48V On, Pad Off как default, polarity normal. MK-105 требует 48V. [Oktava-1]

- [UAD Console] Ручной gain или Auto-Gain при самой громкой реальной подаче. Цель: пики около -12…-6 dBFS; не стремиться к 0 dBFS.

- [UAD Console → Unison] Оставить пустым для полностью dry capture.

- [UAD Console → standard inserts] Century Tube Channel Strip и/или Auto-Tune Realtime Access в UAD MON; Pure Plate на AUX.

- [Logic Pro] Mono track Input 1/2, R On, I Off. Recording Delay 0.

- [UAD Console → Century] Используйте Low gain как отправную точку для современного condenser; EQ минимальный. У MK-105 уже есть подъём присутствия, поэтому не добавляйте автоматически верх.

- [UAD Console → Auto-Tune Realtime Access] Включать только при известной тональности. Из-за динамической latency Auto-Tune не является инструментом измерения тайминга; при сомнении используйте только MON. [UA-4]

- [UAD Console → AUX Pure Plate] Wet Solo On, low cut 180 Hz, pre-delay 35–65 ms, decay 1.5–2.5 s. Вокал остаётся разборчивым, а реверберация не печатается в основной track.

## Конфигурация 6 — вокал Shure SM58

- [Подключение] SM58 → Apollo rear XLR Mic input. 48V Off. Рабочая дистанция примерно 3–10 см; для plosives повернуть микрофон на 10–20°.

- [UAD Console] Gain потребуется больше, чем с MK-105. Пики по-прежнему держать около -12…-6 dBFS.

- [UAD Console → standard insert] Century Tube Channel Strip: High gain может лучше подходить динамическому микрофону, но следите за noise floor. UAD MON.

- [Logic Pro] R On, I Off при Console monitoring. Файл dry.

SM58 — cardioid dynamic vocal microphone с диапазоном 50 Hz–15 kHz и выраженным proximity effect. Он лучше изолирует комнату, но требует более близкой работы и большего preamp gain. [Shure-1]

## Конфигурация 7 — педалборд перед Apollo

- [Подключение] Guitar → pedalboard → Apollo Hi-Z. Если последний pedal выдаёт line-level или очень высокий level, снизьте output и контролируйте клиппинг.

- [UAD Console] Hi-Z, 48V Off. Начать с минимального gain.

- [UAD Console] Amp simulation в standard insert UAD MON; modulation/delay можно оставить на pedalboard или Console AUX.

- [Logic Pro] Записываемый DI уже содержит необратимую обработку физическими педалями. Назовите дорожку GTR_PEDAL_DI и запишите chain в Notes.

## Конфигурация 8 — Marshall TSL602 через микрофон

- [Подключение] SM58 → Apollo Mic input; начать у края dust cap, 2–5 см от grille, затем искать баланс яркости перемещением к центру/краю.

- [UAD Console] Mic, 48V Off для SM58. Pad включать только если Apollo input перегружается при минимальном gain.

- [Logic Pro] Mono track. Console monitoring. Сделать 15-секундный тест и проверить шум, фазу и низ до полного дубля.

- [Опционально] Одновременно получить независимый safety DI можно внешним DI/splitter; один микрофонный канал сам по себе такой DI не создаёт.

MK-105 на кабинете MK-105 рассчитан примерно до 124 dB SPL и технически может использоваться на кабинете, но для домашней задачи SM58 проще и безопаснее по размещению. Не направляйте condenser вплотную на экстремально громкий кабинет без контроля SPL и input headroom. [Oktava-1]

# Fractal FM9: три рабочих сценария

## FM9 как автономная система

Это ваша постоянная быстрая схема: Guitar → FM9 → OUT 1 → Yamaha MSP5. Logic Pro и Apollo в ней не участвуют. Сохраняйте её как независимую, чтобы включить FM9 и играть без перенастройки студии.

## FM9 по USB в Logic: processed + DI

Схема 3. Одновременная запись processed stereo и clean mono DI с FM9.

- [FM9 / FM9-Edit] Подключите USB к Mac. Preset должен завершаться OUT 1. Sample rate FM9 фиксирован 48 kHz.

- [Logic Pro → Settings → Audio → Devices] Input Device = FM9; Output Device = FM9. Buffer 64/128. Recording Delay 0.

- [Logic Pro → Project Settings → Audio] Sample Rate = 48 kHz.

- [Logic Pro → Track 1] Stereo input FM9 1/2, имя GTR_FM9_PRINT — это то, что слышно на main outputs.

- [Logic Pro → Track 2] Mono input FM9 5, имя GTR_FM9_DI — чистый Instrument Input.

- [Logic Pro → Settings → Audio → General] Software Monitoring Off. На tracks I Off; R On.

- [FM9] Слушайте напрямую через Yamaha на OUT 1. Запишите обе дорожки.

Уточнение канала DI Чистая гитара FM9 записывается как mono Input 5, а не stereo 5/6. Inputs 1/2 — processed stereo. Это прямо указано в официальной процедуре re-amping Fractal. [Fractal-2]

## USB re-amp через FM9

- [FM9 → Setup → I/O → Audio] Digital Input Source = USB Channels 5/6; Input 1 Source = Digital.

- [Logic Pro → DI track] Output = FM9 Output 5. Отключите Software/Input Monitoring на recording track.

- [Logic Pro → new stereo track] Input = FM9 1/2, R On. Назовите GTR_FM9_REAMP_01.

- [FM9] Выберите/отредактируйте preset и запишите re-amped result.

- [FM9 → Setup → I/O → Audio] После завершения обязательно вернуть Input 1 Source = Analog.

## FM9 OUT 2 → Apollo Line 1/2

Схема 4. Опциональный аналоговый мост FM9 в Apollo.

- [Кабели] FM9 OUT 2 L/R XLR → два balanced cable XLR-F to TRS → Apollo rear TRS Inputs 1/2. Не подключать XLR-XLR в Apollo, иначе это Mic input.

- [FM9 / FM9-Edit] Добавьте OUT 2 block в конце chain или включите Copy OUT 1 → OUT 2, если этот параметр подходит текущему preset.

- [UAD Console → Analog 1/2] Input = Line, stereo link On, 48V Off, Pad Off. Line Input Gain = BYPASS для чистого fixed-reference path, если доступен.

- [UAD Console] Input channel unmuted, standard inserts пустые или UAD MON.

- [Logic Pro] Stereo audio track Input 1/2, R On, I Off. Monitor through Apollo/iLoud.

- Плюс: Apollo остаётся интерфейсом проекта, метроном и все tracks идут в iLoud.

- Минус: FM9 signal проходит D/A → A/D и занимает оба analog inputs Apollo.

- Ограничение: это один processed stereo pair. Для processed + независимого DI используйте USB FM9.

- FM9 OUT 1 → Yamaha остаётся неизменным, поэтому автономный режим сохраняется.

S/PDIF не default FM9 имеет coaxial S/PDIF 48 kHz, а Apollo Twin X принимает optical S/PDIF. Потребуется активный coax-to-optical converter и Apollo Clock Source = S/PDIF. Это убирает лишний D/A-A/D, но усложняет clocking и даёт лишь один stereo pair. Для вашей задачи analog OUT 2 проще.

# Сведение: оптимальные настройки

Главный принцип Во время сведения Console используется как monitor controller и I/O, а обработка mix живёт в Logic Pro. Плагины на Console input strips не обрабатывают уже записанные tracks Logic.

- [Logic Pro → Settings → Audio → Devices] I/O Buffer Size = 512. Если CPU/проект тяжёлый — 1024.

- [Logic Pro → Settings → Audio → Devices] Process Buffer Range = Large; Processing Threads = Automatic; Multithreading = Playback & Live Tracks; Summing = High Precision 64-bit.

- [Logic Pro → Settings → Audio → General] Plug-in Latency Compensation = All; Low Latency Mode = Off; Software Monitoring = Off.

- [UAD Console] Input channels можно mute, если ничего не записывается. Monitor path на iLoud оставить без дополнительных insert EQ/correction.

- [ARC X / iLoud] Загрузить сохранённую hardware session, Room Correction On, Bypass Off. Не вставлять ARC X plug-in на Logic Stereo Out.

- [Logic Pro → Stereo Out] Master processing добавлять осознанно; при возврате к overdub выключить high-latency processors или включить Low Latency Mode.

## UADx native или UAD-2 DSP внутри Logic

| Выбор | Когда использовать | Практический эффект |
| --- | --- | --- |
| UADx / native в Logic | Есть native-лицензия; M5 имеет большой CPU reserve | Нет кругового DSP transfer к Apollo; удобно freeze/bounce; non-destructive |
| UAD-2 DSP plug-in в Logic | Версия доступна только DSP или нужно разгрузить CPU | Появляется transport через Apollo DSP и зависимость от I/O buffer; PDC выравнивает playback |
| UAD Console DSP | Только live inputs во время tracking | Минимальная monitoring latency; не является местом сведения уже записанных tracks |

На вашем M5/64 GB для сведения рационально предпочитать native/UADx, если лицензия включает эту версию, а Apollo DUO оставить для tracking. Legacy DSP-версии полезны, когда нужен знакомый звук при малом расходе DSP. [UA-5] [UA-11]

## Стартовые mix-роли из вашей UAD-коллекции

| Источник | Возможная цепь в Logic | Ориентир |
| --- | --- | --- |
| Вокал | Corrective EQ → 1176 → LA-2A → de-esser при необходимости → send Pure Plate | 1176 ловит пики 1–3 dB; LA-2A выравнивает 1–3 dB |
| Bass DI | Ampeg SVT-VR / Amp Designer → LA-2A → EQ | Сначала тон amp, затем стабильность low end |
| Guitar DI | Amp/cab → EQ → 1176 только при необходимости → send delay/reverb | Не компрессировать автоматически high-gain amp |
| Mix bus | Очень умеренный EQ/comp; limiter только для reference | Не печатать громкость в stems для студии |
| Tape color | Oxide на отдельных buses или tracks | Сравнивать level-matched; не ставить на всё по привычке |
| Low-end enhancement | Precision Enhancer Hz | Использовать осторожно и проверять без sub/на headphones |

Level matching Любой плагин кажется «лучше», если он просто громче. При сравнении bypass выравнивайте output level примерно до одинаковой воспринимаемой громкости.

# Мониторы, сабвуфер и ARC X

По присланной сессии ARC X система определена как Stereo + Sub, калибрована и имеет статус OK. Left/Right имеют рассчитанный gain +2.5 dB, Sub -5.0 dB, delays 0.00 ms, Room Correction On, Phase Natural, диапазон 20 Hz–20 kHz. Эти значения являются результатом измерения и не требуют ручного копирования.

Ваша рабочая аппаратная коррекция ARC X. Она применяется в iLoud-системе, а не печатается в Logic bounce.

- [ARC X] Bypass Off для критического прослушивания; Bypass можно кратко использовать как контроль, но не смешивать часть проекта в одном состоянии, часть в другом.

- [Logic Pro] Не добавлять ARC X plug-in на Stereo Out при уже активной аппаратной коррекции — это даст двойную коррекцию.

- [Apollo] Громкость регулировать Monitor knob; не менять индивидуально уровни MTM/Sub после калибровки.

- [ARC X] Перекалибровать после перемещения мониторов/саба/стола, серьёзного изменения акустики или точки прослушивания.

- [Logic Pro] Hardware ARC находится после аналогового выхода Apollo, поэтому offline/online bounce остаётся некорректированным и пригодным для передачи.

Акустика остаётся важной ARC X исправляет response, level, phase/time alignment в пределах возможностей системы, но не устраняет длинные модальные затухания, ранние отражения и плохую геометрию. Текущая частичная обработка полезна; финальные решения по низу дополнительно проверяйте на Yamaha, headphones и бытовых системах. [IK-1]

# Передача проекта или партий в студию

- [Logic Pro → Project Settings → Audio] Сохранить исходный sample rate 48 kHz. Не менять проект на 44.1 kHz перед экспортом.

- [Logic Pro → Recording settings] Запись/экспорт WAV 24-bit; не нормализовать individual tracks.

- [Logic Pro → Export] Все файлы начинать от одной позиции, например bar 1 beat 1; сохранить tempo map и count-in отдельно.

- [Logic Pro] Для гитары и баса отдавать clean DI + processed reference. Для FM9 — GTR_FM9_DI mono + GTR_FM9_PRINT stereo.

- [Logic Pro] Сделать два stereo reference: MIX_REF с вашей обработкой и PREMASTER без limiter/clipper, с запасом по уровню.

- [Notes] Приложить список tuning, BPM, sample rate, важные plugin/preset names, guitar/bass, pickup positions и creative intent.

| Файл / папка | Содержание |
| --- | --- |
| 01_SESSION_INFO.txt | BPM, key, 48 kHz/24-bit, дата, версия Logic, комментарии |
| 02_RAW | Вокал dry, guitar/bass DI, живые микрофоны без mix processing |
| 03_PRINTS | FM9/UAD amp prints и committed creative effects |
| 04_STEMS | Drums, bass, guitars, keys, FX, vocals — одинаковая стартовая точка |
| 05_REFERENCES | MIX_REF, PREMASTER, 1–3 коммерческих reference tracks |

# Диагностика: симптом → причина → действие

| Симптом | Вероятная причина | Что сделать и где |
| --- | --- | --- |
| Двойной/фазовый звук во время записи | Console и Logic monitor одновременно | [UAD Console] Mute On при Logic monitoring ИЛИ [Logic] Software Monitoring Off при Console monitoring |
| В наушниках задержка | Software path, большой buffer, тяжёлый plugin | [Logic] buffer 32/64, LLM On; [Stereo Out] bypass look-ahead; либо перейти на Console direct |
| После записи регион раньше сетки | Отрицательный Recording Delay | [Logic → Audio Devices] Recording Delay 0; повторить тест |
| После записи регион позже сетки | Положительный Recording Delay/неверный driver path/человеческая реакция | [Logic] Recording Delay 0; clean click-loopback; не измерять по одному сыгранному удару |
| В Logic не слышен Amp Designer | Software Monitoring Off | [UAD Console] input Mute; [Logic] Software Monitoring On, I On |
| Console плагин слышен, но в файле dry | UAD MON | Это ожидаемо; [Console] UAD REC только если нужно committed wet |
| Console плагин напечатался при MON | Он стоял в Unison slot | [Console] для dry разместить его в standard insert; Unison всегда записывается |
| FM9 DI слишком тихий визуально | Raw instrument level без processing | Это нормально; не normalize до re-amp. [Fractal-2] |
| FM9 re-amp не получает DI | Неверный Input 1 Source или track output | [FM9] Digital Input USB 5/6 + Input 1 Digital; [Logic] DI Output 5 |
| Mix меняется после добавления ARC plug-in | Двойная correction | [Logic] удалить ARC X с Stereo Out; [ARC X/iLoud] оставить hardware correction |
| Щелчки/искажения при S/PDIF | Два master clocks или rate mismatch | [FM9] 48 kHz; [Apollo] External S/PDIF только при стабильном converter; иначе analog bridge |

# Контрольный loopback-тест

Проводить только если после обновления драйвера/Logic снова появился постоянный систематический offset. Тест измеряет интерфейс и driver, а не музыкальную точность исполнения.

- [Кабель] Соединить Apollo Line Output 3 с Apollo rear TRS Line Input 1 balanced TRS–TRS. Наушники/monitor volume сделать безопасным.

- [UAD Console] Analog 1 = Line, Line Gain Bypass, input channel Mute On, чтобы исключить feedback. Все inserts пустые.

- [Logic Pro] Создать короткий audio click/impulse track и направить его на Output 3. Создать mono record track Input 1.

- [Logic Pro] Recording Delay = 0, Flex Off, Quantize Off. Записать 10–20 импульсов.

- [Logic Pro → Sample ruler / Sample Editor] Измерить разницу между исходным и записанным transient в samples. Повторить три раза.

- [Logic Pro] Если offset одинаков и не ноль во всех трёх тестах, только тогда ввести равную противоположную correction. Сохранить дату, sample rate, buffer и driver version.

- [UAD Console / кабель] После теста вернуть input к обычному режиму и удалить loopback cable.

Безопасность Никогда не оставляйте loopback input unmuted в Console и не направляйте его обратно на тот же output — получится feedback loop.

# Чек-листы

## Перед каждой записью через Apollo

- [Logic Pro] 48 kHz; Universal Audio Thunderbolt; buffer 64; Recording Delay 0.

- [Logic Pro] Software Monitoring Off; PDC All; R On; I Off.

- [UAD Console] Clock Internal; IDC Short; нужный input unmuted.

- [UAD Console] 48V только для MK-105; Off для guitar/bass/SM58/FM9 line.

- [UAD Console] UAD MON, если обработка не должна печататься; Unison empty для полностью dry.

- [UAD Console] Пики обычно около -12…-6 dBFS, clip отсутствует.

- [ARC X/iLoud] Hardware correction active; Logic ARC plug-in отсутствует.

## Перед записью через FM9 USB

- [FM9] USB подключён; preset звучит через OUT 1/Yamaha; firmware 12.0.

- [Logic Pro] Input/Output Device FM9; 48 kHz; buffer 64/128; Recording Delay 0.

- [Logic Pro] Software Monitoring Off; I Off.

- [Logic Pro] Processed stereo = Inputs 1/2; clean DI mono = Input 5.

- [FM9] После re-amp вернуть Input 1 Source = Analog.

## Перед сведением

- [Logic Pro] Buffer 512/1024; Process Buffer Large; PDC All; LLM Off.

- [Logic Pro] Все live input monitoring выключено; лишние record-enable сняты.

- [Logic Pro] ARC X не стоит на Stereo Out.

- [ARC X/iLoud] Correct profile загружен, Bypass Off.

- [Logic Pro] Reference tracks level-matched и обходят лишний master coloration при сравнении.

- [Прослушивание] Проверка iLoud + Yamaha + headphones + бытовая система на умеренной громкости.

# Версионирование и обслуживание

- После обновления Logic Pro, macOS или UAD сделать 30-секундный test project: click + DI, Recording Delay 0.

- Сохранить UAD Console Session: APOLLO_TRACK_DRY_MON и отдельную APOLLO_TRACK_LOGIC_MON. Во второй input channels должны быть muted.

- Сохранить Logic template с 48 kHz, buffer-control в Control Bar, PDC All, Recording Delay 0 и заранее названными DI/PRINT tracks.

- Сохранить FM9 preset/template с OUT 1 для Yamaha и OUT 2 в конце chain для опционального Apollo bridge.

- ARC X recalibration делать после физического изменения комнаты/мониторов, а не по календарю без изменений.

- Перед загрузкой старой UAD Console session проверять 48V: Console session может восстановить аппаратные preamp settings. [UA-3]

# Приложение: ваши подтверждённые параметры

| Компонент | Версия / модель | Статус |
| --- | --- | --- |
| Mac | Apple Silicon M5, 64 GB | Большой запас для native mixing |
| macOS | Tahoe 26.5.2 | Зафиксировано пользователем |
| Logic Pro | 12.3.1 | Рабочая запись подтверждена |
| Apollo | Twin X Gen 2 DUO, Thunderbolt, прямое подключение | Основной интерфейс |
| UAD | Console build указан как 13.0.1061; UAD Powered Plug-Ins 11.9.0.515 на скриншоте | Рабочая система |
| Fractal | FM9 Mark II Turbo, firmware 12.0 | OUT 1 → Yamaha; OUT 2 свободен |
| Мониторы | iLoud MTM MKII pair + iLoud Sub | ARC X Stereo + Sub calibrated |
| Микрофоны | Oktava MK-105; Shure SM58 | MK-105: 48V; SM58: 48V Off |
| Усилитель | Marshall TSL602 | Редкий mic-recording scenario |

# Источники

Дата проверки источников: 16 августа 2026. Рекомендации привязаны к указанным версиям и вашей конкретной коммутации. После существенного обновления firmware/driver стоит перепроверить разделы Recording Delay, USB channel map и Console insert behavior.

Apple-1 — Audio Devices settings in Logic Pro 12.3: https://support.apple.com/guide/logicpro/audio-devices-settings-lgcpbb81aca5/mac

Apple-2 — General Audio settings and plug-in latency compensation: https://support.apple.com/guide/logicpro/general-settings-lgcp0ed343a9/mac

Apple-3 — Manage monitoring latency in Logic Pro: https://support.apple.com/en-gb/105040

Apple-4 — Aggregate Audio Devices on macOS: https://support.apple.com/en-ie/HT202000

UA-1 — UAD Console overview and direct monitoring: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/25347160337556-UAD-Console-Overview

UA-2 — UAD REC and UAD MON insert behavior: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/25350369296660-UAD-Plug-In-Inserts

UA-3 — Unison behavior and always-recorded processing: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/26485044036756-Unison

UA-4 — Managing latency in UAD Console and the DAW: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/43460658366612-Managing-Latency-in-UAD-Console-for-Apollo-the-DAW

UA-5 — Why UAD plug-ins in a DAW add monitoring latency: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/206351056-Why-is-there-latency-when-I-try-to-record-through-UAD-plug-ins-in-my-DAW

UA-6 — Apollo Hardware Settings panel: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/25403573794836-Hardware-Settings-Panel

UA-7 — Apollo X Gen 2 Auto-Gain: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/30921736610836-Preamp-Auto-Gain

UA-8 — UA 610 Tube Preamp & EQ manual: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/17475989779860-UA-610-Tube-Preamp-EQ-Collection-Manual

UA-9 — Century Tube Channel Strip manual: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/11912560531860-Century-Tube-Channel-Strip-Manual

UA-10 — 1176 Classic Limiter Collection manual: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419447352980-UA-1176-Classic-Limiter-Collection-Manual

UA-11 — Teletronix LA-2A Leveler Collection manual: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419496124180-Teletronix-LA-2A-Leveler-Collection-Manual

UA-12 — Pure Plate Reverb manual: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419497304340-Pure-Plate-Reverb-Manual

UA-13 — UAD DSP usage chart: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/215262223-UAD-DSP-Chart

Fractal-1 — FM9 downloads and firmware 12.0: https://www.fractalaudio.com/fm9-downloads/

Fractal-2 — FM9 Owner's Manual: USB audio and re-amping: https://www.fractalaudio.com/downloads/manuals/FM9/FM9-Owners-Manual.pdf

IK-1 — ARC X: hardware calibration and supported iLoud devices: https://www.ikmultimedia.com/products/arcx/

IK-2 — iLoud Sub product and manuals: https://www.ikmultimedia.com/products/iloudsub/

Shure-1 — Shure SM58 specifications: https://www.shure.com/en-US/products/microphones/sm58

Oktava-1 — Oktava MK-105 official specifications: https://oktavatula.com/catalog/vse_mikrofony/mk_105_stereopara/