ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК

UAD PLUG-INS

Что делает каждый плагин, где его использовать и с чего начать

Logic Pro · UAD Console · Apollo Twin X Gen 2 DUO

Состав 29 практических карточек: все позиции из вашего списка, компоненты коллекций и три скрытых компонента Explore FREE. Рекомендации адаптированы под гитару, бас и демо-вокал.

Версия 1.0  ·  16 августа 2026

# Как пользоваться справочником

- Если выбираете плагин для записи — сначала смотрите блок «Где размещать» и предупреждение о печати сигнала.

- Если сводите — предпочитайте UAD Native/UADx в Logic; legacy DSP сохраняйте для Console или специфического характера.

- Стартовые значения — отправная точка, а не пресет. Количество gain reduction и level-match важнее положения ручки.

- Все действия помечены программой: [UAD Console], [Logic Pro] или [UA Connect].

Самое важное Unison всегда записывает обработку. Standard insert в Console с UAD MON позволяет слышать плагин, но писать dry. Insert в Logic остаётся обратимым до bounce/print. [UA-29] [UA-30]

## Быстрая навигация

| Раздел | Плагины |
| --- | --- |
| Лицензии и коллекции | UAD Explore FREE, Precision Mix Rack Collection |
| Динамика | 1176LN Legacy и 1176SE Legacy, 1176 Classic FET Compressor, Teletronix LA-2A Legacy, LA-2A Tube Compressor, Teletronix LA-2A Leveler Collection, Fairchild 670 Legacy |
| Предусилители, EQ и channel strips | Helios Type 69 Legacy EQ, Helios Type 69 Preamp & EQ Collection, Pultec EQP-1A Legacy / Pultec Legacy EQs, Pultec Passive EQ Collection, Century Tube Channel Strip, UA 610 Tube Preamp & EQ Collection, Precision Channel Strip |
| Гитара и бас | Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp, Marshall Plexi Classic Amplifier, Showtime ’64 Tube Amp, Raw Distortion |
| Пространство, delay и modulation | Pure Plate Reverb, Galaxy Tape Echo, RealVerb Pro, Precision Delay Mod / Delay Mod L, Precision Reflection Engine |
| Лента, saturation и низ | Oxide Tape Recorder, Vibe Analog Machines Essentials, Precision Enhancer Hz |
| Вокал и pitch | Antares Auto-Tune Realtime Access |
| Инструменты | PolyMAX Synth |

# Карта лицензий и размещения

Ваш список объединяет native-лицензии, UAD-2 DSP, legacy-версии и названия коллекций. Поэтому один и тот же тип прибора может отображаться несколькими пунктами. Это нормально.

Схема 1. Что слышно и что реально записывается в четырёх вариантах размещения.

| Тип | Практический смысл |
| --- | --- |
| UAD Native / UADx | Работает на CPU M5, появляется в Logic, не загружается в Console. Обработка обратима до bounce. |
| UAD-2 DSP | Работает на SHARC Apollo; загружается в Console и/или как UAD-2 insert в Logic. |
| Legacy | Старая облегчённая DSP-модель. Обычно меньше нелинейностей и существенно меньше DSP. |
| Collection / Bundle | Лицензия на несколько отдельных plug-ins; само название не появляется в Audio FX. |
| Unison | Специальный первый slot Console, который меняет входное взаимодействие Apollo и всегда печатает обработку. |

## Что выбирать на записи и на сведении

| Задача | Рекомендуемый режим |
| --- | --- |
| Запись с прямым мониторингом | [UAD Console] DSP-плагин в standard insert, UAD MON. На входной дорожке Logic Software Monitoring OFF. |
| Запись через native amp/synth | [Logic Pro] Software Monitoring ON, buffer 32/64; [UAD Console] вход MUTE, чтобы не было dry-дубля. |
| Сведение | [Logic Pro] buffer 512/1024; UAD Native/UADx для CPU M5, Plug-in Latency Compensation = All. |
| Окончательная печать | Только после сохранения dry-версии/дубля. Для Unison dry одновременно не существует без отдельного маршрута. |

Схема 2. Ориентировочная нагрузка популярных DSP-плагинов вашей коллекции. [UA-28]

## Рекомендуемые стартовые цепочки

Схема 3. Три безопасных стартовых тракта; выбор MON/Logic указан в карточках.

- Вокал: 610-B или Century для цвета; 1176 ловит пики, LA-2A выравнивает фразы; Pure Plate всегда на AUX.

- Гитара: amp sim является основным источником тона. Не добавляйте Oxide/Vibe/Helios до того, как amp уже сидит в миксе.

- Бас: сохраните dry DI; Ampeg формирует amp/cab, компрессор стабилизирует, Enhancer Hz — только проверка переводимости при сведении.

# Лицензии и коллекции

## 1. UAD Explore FREE

Статус Bundle / не отдельный плагин; UAD Native

Что делает. Лицензия-контейнер. В Logic ищите отдельные компоненты: 1176 Classic FET, LA-2A Tube Compressor, UA 610 A/B, Pure Plate, Vibe Essentials, Showtime ’64, Century, PolyMAX; LUNA — отдельная DAW. [UA-01] [UA-02]

Где полезен. Быстрый базовый набор для аранжировки, записи через Logic и сведения без расхода SHARC DSP Apollo.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| UA Connect | Устанавливает и активирует компоненты по отдельности. |
| Формат | AU/VST3/AAX; для Logic нужен AU. |
| Apollo | Не требуется: пакет работает на CPU Mac. |

### Стартовые настройки

- В UA Connect установите только нужные компоненты; Showtime и PolyMAX могут не бросаться в глаза, потому что имеют собственные названия.

- В Logic включите Plug-in Manager и проверьте производителя Universal Audio, если компонент не виден.

### Где размещать

- [UA Connect] Управление лицензией и установкой.

- [Logic Pro] Все компоненты запускаются как native AU; в UAD Console они не загружаются.

Не ошибиться Название bundle не появится в списке Audio FX. Explore FREE не является подпиской и не расходует DSP Apollo.

## 2. Precision Mix Rack Collection

Статус Collection / не один плагин; UAD-2 DSP

Что делает. Пакет из Precision Channel Strip, Precision Delay Mod, Precision Delay Mod L и Precision Reflection Engine. [UA-18] [UA-28]

Где полезен. Чистая цифровая обработка: прозрачный channel strip, modulation/delay и ранние отражения.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Channel Strip | Пятиполосный EQ плюс компрессор/гейт. |
| Delay Mod / L | Хорус, фленжер, ping-pong и двойной delay; L допускает длинные времена. |
| Reflection Engine | Короткая комнатная ambience, не длинный хвост. |

### Стартовые настройки

- На Apollo DUO используйте Channel Strip для экономной коррекции, а Reflection/Delay — через один AUX.

- Не ищите эффект под названием Precision Mix Rack: загружайте четыре модуля отдельно.

### Где размещать

- [UAD Console] DSP-модули подходят для низколатентного мониторинга.

- [Logic Pro] UAD-2 insert остаётся неразрушающим, но добавляет путь DAW↔DSP.

Не ошибиться Collection не содержит Precision Limiter, Maximizer или De-Esser. Для сведения native-плагины Logic часто рациональнее, если SHARC нужен Console.

# Динамика

## 3. 1176LN Legacy и 1176SE Legacy

Статус UAD-2 DSP; две облегчённые legacy-модели

Что делает. Очень быстрый FET-компрессор. LN — полный legacy-алгоритм; SE — ещё легче по DSP. Обе версии не моделируют весь входной трансформатор и нелинейность новых моделей. [UA-03] [UA-28]

Где полезен. Вокал, бас, гитара, малый барабан, room/parallel compression; SE особенно удобен в больших DSP-сессиях.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Input | Одновременно сильнее подаёт сигнал и увеличивает gain reduction/окраску. |
| Output | Компенсирует уровень после компрессии. |
| Attack | 1 медленно → 7 быстро; диапазон очень быстрый. |
| Release | 1 медленно → 7 быстро. |
| Ratio | 4:1, 8:1, 12:1, 20:1; все кнопки — агрессивный British mode. |
| Meter | GR для настройки, +4/+8 для выхода. |

### Стартовые настройки

- Вокал: 4:1, Attack 3–4, Release 6–7, 2–5 dB GR.

- Бас: 4:1 или 8:1, Attack 3–5, Release 5–7, 3–7 dB GR.

- Гитара: сначала без компрессии; если пики мешают — 4:1 и 1–3 dB GR.

### Где размещать

- [UAD Console] Standard insert + UAD MON — слышите компрессию, пишете dry.

- [Logic Pro] Insert после amp sim для контроля готового тембра или до amp sim для изменения атаки.

Не ошибиться На 1176 цифра 7 означает быстрее, а не медленнее. Сравнивайте при одинаковой громкости: Input и Output добавляют окраску.

## 4. 1176 Classic FET Compressor

Статус UAD Native; упрощённая модель из Explore FREE

Что делает. Native-модель 1176 LN начала 1970-х с классическими ratio и All Button mode. [UA-04] [UA-01]

Где полезен. Те же задачи, что у legacy 1176, но без SHARC DSP и с удобством сведения на CPU M5.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Input / Output | Количество компрессии и итоговый уровень. |
| Attack / Release | По часовой стрелке быстрее. |
| Ratio | 4/8/12/20; Shift-click включает все кнопки. |
| GR / +4 / +8 | Режим VU-метра. |

### Стартовые настройки

- Начните с 4:1, Attack 3–4, Release 6–7; Input до 3 dB GR, Output в громкость bypass.

- Для грязного параллельного баса/барабанов: All Button, быстрые Attack/Release, затем смешать на AUX.

### Где размещать

- [Logic Pro] Предпочтительный вариант на сведении.

- [Logic Pro] Для живой игры требует Software Monitoring и buffer 32/64; в Console недоступен.

Не ошибиться При прямом мониторинге Console вы не услышите этот native insert. All Button — творческий эффект, не универсальная настройка.

## 5. Teletronix LA-2A Legacy

Статус UAD-2 DSP; облегчённая legacy-модель

Что делает. Медленный program-dependent оптический leveler с ламповой окраской; меньше DSP, чем новые LA-2/Gray/Silver. [UA-05] [UA-28]

Где полезен. Вокал, бас, акустические инструменты, синтезаторные лиды — когда нужно мягко удерживать уровень.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Peak Reduction | По часовой стрелке больше компрессии. |
| Gain | Make-up gain, не влияет на степень компрессии. |
| Compress / Limit | Около 3:1 против жёсткого лимитирования. |
| Meter | GR либо выход +4/+10. |

### Стартовые настройки

- Вокал: Compress, 2–5 dB GR на пиках.

- Бас: Compress, 3–7 dB GR; если атака стала слишком мягкой, уменьшите Peak Reduction или используйте 1176.

### Где размещать

- [UAD Console] Хороший лёгкий DSP-компрессор для UAD MON.

- [Logic Pro] Подходит на insert при сведении, но native LA-2A обычно удобнее.

Не ошибиться LA-2A не имеет Attack/Release: реакция зависит от программы. Не компенсируйте слабый исходный gain чрезмерным Gain внутри плагина.

## 6. LA-2A Tube Compressor

Статус UAD Native; упрощённый Silver из Explore FREE

Что делает. Простая native-версия LA-2A Silver. Мягкая оптическая компрессия и ламповая выходная секция. [UA-06] [UA-01]

Где полезен. Основной рабочий leveler на вокале и басе при сведении без DSP Apollo.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Peak Reduction | Порог/количество gain reduction. |
| Gain | До 40 dB выходного усиления. |
| Compress / Limit | Примерно 3:1 / очень высокий ratio. |
| Meter | GR, +4 или +10. |

### Стартовые настройки

- Вокал: Compress, подведите Peak Reduction к 2–4 dB GR, затем Gain до равной громкости.

- Бас: 3–6 dB GR, проверяя сохранность атаки медиатора/пальцев.

### Где размещать

- [Logic Pro] Используйте после редактирования и до тонального EQ или после 1176 в serial-chain.

- [UAD Console] Не доступен: это native-only плагин.

Не ошибиться При Software Monitoring OFF native-обработка не слышна в прямом пути Console. Limit обычно избыточен для вашего демо-вокала.

## 7. Teletronix LA-2A Leveler Collection

Статус Collection; UAD Native + UAD-2 DSP

Что делает. Три разных leveler: LA-2 — ранний и более медленный/окрашенный; Gray — классический средний вариант; Silver — быстрее и чище по современным меркам. [UA-05] [UA-28]

Где полезен. Выбор характера для вокала, баса, струнных, клавиш и мягкого glue.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Model | Выбирается отдельным плагином: LA-2, Gray, Silver. |
| Peak Reduction / Gain | Основная двухручечная работа. |
| Emphasis | В новых моделях меняет чувствительность sidechain по частоте; больше — меньше реакции на низ. |
| Mix / Headroom | Доступны в современных моделях, не в Legacy. |

### Стартовые настройки

- Gray — первая проба на вокале; Silver — если нужен чуть более быстрый контроль; LA-2 — для заметного винтажного движения.

- Для баса начните с Gray, 3–5 dB GR; если низ слишком качает детектор, увеличьте Emphasis умеренно.

### Где размещать

- [Logic Pro] UADx/native версии — основной выбор на сведении.

- [UAD Console] DSP-версии — для мониторинга; на DUO следите за ресурсами.

Не ошибиться Коллекция и Legacy — не четыре одинаковых копии; они отличаются схемой и поведением. Сначала выбирайте модель по огибающей, а не по внешнему виду.

## 8. Fairchild 670 Legacy

Статус UAD-2 DSP; облегчённая legacy-модель

Что делает. Ламповый variable-mu limiter для плавного glue и плотности. Legacy не моделирует полный трансформаторный I/O и требует мало DSP. [UA-07] [UA-28]

Где полезен. Вокал, бас, пианино, гитарная шина, drum bus, stereo bus — чаще 1–3 dB движения, чем тяжёлое ограничение.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Input Gain | Громче подаёт в схему; увеличивает компрессию и характер. |
| Threshold | Определяет начало/глубину ограничения. |
| Time Constant | Шесть вариантов атаки/релиза; 1 быстрее, 5–6 program-dependent и медленнее. |
| Stereo / Lat-Vert | Обычная stereo link или M/S-подобный режим. |

### Стартовые настройки

- Bus glue: Time Constant 2 или 3, Threshold до 1–2 dB GR.

- Вокал/бас: Time Constant 1–2, 2–4 dB GR; снижайте Input, если появляется лишняя густота.

### Где размещать

- [Logic Pro] Лучше после основного контроля пиков, как tone/glue.

- [UAD Console] Возможен, но для tracking обычно проще 1176 Legacy или LA-2A Legacy.

Не ошибиться Input и Threshold взаимодействуют: больше компрессии можно получить с разным уровнем гармоник. Не используйте как brickwall limiter.

# Предусилители, EQ и channel strips

## 9. Helios Type 69 Legacy EQ

Статус UAD-2 DSP; EQ-only legacy

Что делает. Яркий британский трёхполосный пассивный EQ без полного моделирования preamp/Unison. [UA-08] [UA-28]

Где полезен. Электрогитара, бас, барабаны, вокал — когда нужна характерная середина и роковая атака при небольшом DSP.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Bass | Выбор частоты, boost и 50 Hz low cut. |
| Mid | 700 Hz–6 kHz с boost/cut. |
| Treble | 10 kHz shelf со ступенчатым усилением/ослаблением. |
| Bypass | Legacy сохраняет упрощённую окраску; Power — полный bypass. |

### Стартовые настройки

- Гитара: попробуйте небольшой boost 1.4–3.5 kHz и при необходимости low cut 50 Hz.

- Вокал: +1–2 ступени на 10 kHz и мягкая коррекция 700 Hz–2 kHz; сравнивайте в миксе.

### Где размещать

- [UAD Console] Standard insert + MON для тембра без печати.

- [Logic Pro] Лёгкая DSP-альтернатива полному Helios.

Не ошибиться Ступенчатый характер не предназначен для хирургической коррекции. Большой high boost быстро делает SM58 резким.

## 10. Helios Type 69 Preamp & EQ Collection

Статус Современная модель; ваша лицензия помечена UAD DSP

Что делает. Полный тракт preamp + EQ с Unison, нелинейностями и большим DSP. По сравнению с Legacy сильнее влияет даже при нейтральном EQ. [UA-08] [UA-28] [UA-30]

Где полезен. Характерная запись гитары/баса/вокала, drum tracks и творческая окраска при сведении.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Preamp / Gain | Уровень и гармоническая насыщенность входного каскада. |
| Bass / Mid / Treble | Те же музыкальные полосы Type 69. |
| Polarity / Low Cut | Фаза и 50 Hz фильтр. |
| Output | Компенсация уровня после drive/EQ. |

### Стартовые настройки

- Для первого опыта: preamp умеренно, EQ flat, Output в unity; затем меняйте одну полосу.

- Гитара DI: если нужен re-amp позже, не помещайте Helios в Unison — используйте standard insert MON.

### Где размещать

- [UAD Console] Unison — меняет вход и всегда записывается; standard insert MON — запись dry.

- [Logic Pro] DSP insert остаётся обратимым до bounce; native доступность проверьте в UA Connect.

Не ошибиться На Apollo DUO mono-инстанс занимает около 42% одного SHARC при 44.1 kHz; при 48 kHz запас меньше. Не путайте EQ bypass с полным Power bypass.

## 11. Pultec EQP-1A Legacy / Pultec Legacy EQs

Статус UAD-2 DSP; legacy

Что делает. EQP-1A Legacy обрабатывает низ и верх; Pultec-Pro Legacy объединяет EQP-1A и MEQ-5. Меньше DSP и меньше моделируемой лампово-трансформаторной окраски, чем современная коллекция. [UA-09] [UA-28]

Где полезен. Широкие музыкальные коррекции баса, гитары, вокала и шин.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Low Freq | 20/30/60/100 Hz; Boost и Atten можно включать одновременно. |
| High Boost | 3–16 kHz плюс Bandwidth. |
| High Atten | 5/10/20 kHz. |
| MEQ-5 в Pro | Low-mid boost, mid dip, high-mid boost. |

### Стартовые настройки

- Бас: 60 или 100 Hz, Boost 1–3 и Atten 1–2 — классический Pultec trick.

- Вокал/гитара: high boost 8–12 kHz с широкой Bandwidth; уберите резкость High Atten 10/20 kHz.

### Где размещать

- [Logic Pro] Хороший лёгкий DSP EQ на многих дорожках.

- [UAD Console] Можно мониторить через MON, но для tracking эквализация редко обязательна.

Не ошибиться Одновременные Boost и Atten не взаимоуничтожаются — кривые различаются. Современный EQP-1A добавляет небольшой level shift; всегда level-match.

## 12. Pultec Passive EQ Collection

Статус Collection; UAD Native + UAD-2 DSP

Что делает. Полная коллекция EQP-1A, MEQ-5 и HLF-3C с ламповой/трансформаторной окраской. [UA-09] [UA-28]

Где полезен. EQP-1A — низ/воздух; MEQ-5 — середина; HLF-3C — музыкальные high/low cut. Полезна на отдельных дорожках и шинах.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| EQP-1A | Low boost/atten, high boost с bandwidth и high atten. |
| MEQ-5 | Boost 200 Hz–1 kHz, dip 200 Hz–7 kHz, boost 1.5–5 kHz. |
| HLF-3C | Фиксированные low/high cut 12 dB/oct. |
| Output | В UADx помогает level-match моделируемую схему. |

### Стартовые настройки

- Mix bus: очень малые движения — 0.5–1.5 условных деления; сначала level-match.

- Гитара: MEQ-5 dip 300–700 Hz при мутности или boost 1.5–3 kHz для присутствия.

- Sub-bass: HLF-3C low cut не подходит для точной частоты; используйте Logic Channel EQ, если нужна хирургия.

### Где размещать

- [Logic Pro] UADx — предпочтительно на сведении.

- [UAD Console] DSP — для печатаемого тембра только после осознанного решения.

Не ошибиться Pultec — широкая тональная форма, не ремонт проблемной записи. При добавлении воздуха проверяйте сибилянты и шум.

## 13. Century Tube Channel Strip

Статус UAD Native + UAD-2 DSP; поддерживает Unison

Что делает. Простой тракт tube preamp → трёхполосный EQ → opto compressor. Спроектирован для быстрых музыкальных решений. [UA-10] [UA-28] [UA-30]

Где полезен. Демо-вокал MK-105/SM58, гитара, бас, синтезаторы; особенно удобен, когда не хочется собирать цепочку из трёх плагинов.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Gain Low / High | Диапазон входного усиления: Low чаще для конденсатора, High для тихого динамического микрофона. |
| Low / Mid / High | Low shelf 110 Hz, sweep-mid 300 Hz–7.2 kHz, high shelf. |
| Compression | Одна ручка opto-компрессии с автоматической компенсацией. |
| Output | Финальный уровень. |

### Стартовые настройки

- MK-105: Gain Low, EQ flat, Compression до 1–3 dB движения.

- SM58: Gain High при необходимости, следить за шумом; небольшой high shelf только после проверки в миксе.

- Bass DI: EQ flat, Compression 2–4 dB; затем решать, нужен ли Ampeg.

### Где размещать

- [UAD Console] Standard insert MON — лучший безопасный старт.

- [UAD Console] Unison — preamp/EQ/comp всегда попадут в файл.

- [Logic Pro] UADx — удобный быстрый strip на сведении.

Не ошибиться Mono DSP около 30% одного SHARC при 44.1 kHz — не такой лёгкий, как кажется. Автоматический makeup может обмануть: сравнивайте по громкости.

## 14. UA 610 Tube Preamp & EQ Collection

Статус 610-A и 610-B; UAD Native + UAD-2 DSP, Unison

Что делает. Ламповый предусилитель и полочный EQ. 610-A проще и темнее/винтажнее; 610-B гибче по impedance, gain и частотам. [UA-11] [UA-30]

Где полезен. Вокал, бас DI, гитара, клавиши; 610-B — основной выбор для ваших MK-105 и SM58.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| 610-A Gain | LO/OFF/HI; LF 100 Hz и HF 10 kHz ступенчатые. |
| 610-B Impedance | 500 Ω или 2 kΩ для микрофона. |
| 610-B Gain | −10…+10 dB плюс mic pad −15 dB. |
| 610-B EQ | Low 70/100/200 Hz и High 4.5/7/10 kHz. |
| Level / Output | Level двигает ламповую выходную ступень; Output позволяет level-match чище. |

### Стартовые настройки

- MK-105: 610-B, 2 kΩ, Gain 0 или −5, Level умеренно; 48V задаётся на Apollo, не в плагине.

- SM58: 610-B, 2 kΩ, Gain +5 при необходимости; проверять шум между фразами.

- Bass DI: небольшой Gain/Level drive, EQ сначала flat.

### Где размещать

- [UAD Console] Unison — аутентичное взаимодействие и неизбежная запись обработки.

- [UAD Console] Standard insert MON — цвет только в наушниках, файл dry.

- [Logic Pro] UADx — не меняет реальное входное сопротивление, но даёт тональный моделинг.

Не ошибиться На 610-B не путайте Level (окраска/каскад) и Output (финальный level-match). Фантомное питание включайте только для MK-105; SM58 оно не требуется.

## 15. Precision Channel Strip

Статус Часть Precision Mix Rack; UAD-2 DSP

Что делает. Чистый пятиполосный параметрический EQ плюс dynamics без винтажной окраски. [UA-19] [UA-28]

Где полезен. Техническая коррекция, фильтрация, прозрачный контроль динамики в Console и Logic.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| EQ bands | 20 Hz–20 kHz, ±18 dB, Q 0.03–32; крайние полосы умеют shelf и HP/LP. |
| Threshold / Ratio | От 1:1 до ∞:1. |
| Attack / Release | 0.05–100 ms и 25–2500 ms. |
| DYN→EQ | Меняет порядок dynamics и EQ. |
| Auto Makeup | Автоматическая компенсация компрессии. |

### Стартовые настройки

- Вокал: HPF по необходимости; compressor 2:1–3:1, Attack 10–30 ms, Release 80–200 ms, 2–4 dB GR.

- Bass: 3:1–4:1, Attack 20–40 ms для атаки, Release по темпу.

- Для хирургического EQ используйте узкий Q только на подтверждённой проблеме.

### Где размещать

- [UAD Console] Экономный DSP strip для MON/REC.

- [Logic Pro] Не окрашивает; но встроенные Logic Channel EQ/Compressor могут быть проще и native.

Не ошибиться Auto Makeup затрудняет честный bypass-сравнение. Экстремально быстрый Attack может срезать атаку баса и гитары.

# Гитара и бас

## 16. Ampeg SVT-VR Classic Bass Amp

Статус UAD-2 DSP; Unison; mono DSP ≈27.8% при 44.1 kHz

Что делает. Полный басовый тракт SVT с одним каналом, cabinet/recording chains и power soak. [UA-25] [UA-28] [UA-29]

Где полезен. Основной amp sim для баса DI; мониторинг при записи, re-amp сухой дорожки, готовый басовый тон.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Bright / Normal | Выбор яркого или обычного входа. |
| Volume | Рабочий уровень ампа. |
| Treble / Bass | ±12 dB на 4 kHz / 40 Hz. |
| Ultra-Hi / Ultra-Lo | Широкие характерные акценты. |
| Input Gain | Компенсация уровня DI; обычно 0. |
| Power Soak | Позволяет сильнее разогнать power amp; руководство предлагает около −10 dB как старт. |
| Rec Chain | 8×10, 4×10+1×15 или Empty для внешнего IR/cab. |

### Стартовые настройки

- Clean rock bass: Normal, Input Gain 0, tone noon, Ultra off, Power Soak около −10 dB; выберите 8×10 Rec Chain.

- Более современный низ: осторожно Ultra-Lo, затем проверка на iLoud Sub и малых системах.

- Для внешнего IR выберите Empty, иначе получите двойной cabinet.

### Где размещать

- [UAD Console] Standard insert + UAD MON — слышите SVT, Logic пишет dry DI; рекомендуемый режим.

- [UAD Console] Unison или UAD REC — амп и cabinet печатаются.

- [Logic Pro] UAD-2 insert на dry DI — обратимый re-amp при сведении.

Не ошибиться Не ставьте Ampeg после обработанного FM9 cab — получится amp/cab поверх amp/cab. Ultra-Lo легко перегружает саб-низ; оценивать только при согласованной громкости.

## 17. Marshall Plexi Classic Amplifier

Статус UAD-2 DSP; Unison; фиксированный SM57/cab

Что делает. Ограниченная версия Plexi Super Lead 1959: тот же amp tone, но один микрофон SM57 и меньше микшерных вариантов. [UA-26] [UA-28] [UA-30]

Где полезен. Классический crunch/rock, динамичный edge-of-breakup, re-amp сухой гитары.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Volume I | Яркий канал. |
| Volume II | Тёмный канал. |
| Patch Switching | Связывает bright/dark high/low inputs; стандарт — Input I High, перемычка I Low → II High. |
| Presence / Bass / Middle / Treble | Пассивный amp tone stack и power-amp presence. |
| Channel strip Low / High | Широкая финальная коррекция. |
| Main Out | Итоговый уровень. |

### Стартовые настройки

- Crunch: стандартный patch, Volume I 5–7, Volume II 2–4, Bass 3–4, Middle 6–7, Treble 5, Presence 3–5.

- Толще/темнее: прибавьте Volume II; ярче и острее — Volume I/Presence, но сначала слушайте в миксе.

- Поставьте Hi-Z preamp Apollo на минимум/корректный инструментальный уровень, чтобы не перегружать модель до входа.

### Где размещать

- [UAD Console] Standard insert MON — играть через Plexi и писать dry DI.

- [UAD Console] Unison — аппаратное взаимодействие, но тон печатается.

- [Logic Pro] UAD-2 insert — неразрушающий re-amp, однако мониторинг идёт через DAW buffer.

Не ошибиться Classic не даёт сменить микрофон: это не ошибка интерфейса. Не добавляйте второй cab/IR без отключения встроенного cabinet, которого в Classic отдельно отключить нельзя.

## 18. Showtime ’64 Tube Amp

Статус UAD Native-only; включён в Explore FREE

Что делает. Высокомощный clean tube amp с большим headroom, 2×12 cabinet и harmonic vibrato. Хорошая pedal platform. [UA-24] [UA-02]

Где полезен. Чистая/edge-of-breakup гитара, педалборд перед Apollo, detuned guitar и иногда бас; работает только в Logic.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| IN | Hi-Z в центре — калиброванный старт; LINE ниже для уже усиленного/горячего сигнала. |
| Bright / Normal | Bright cap особенно слышен при низком Volume. |
| Volume | Gain ампа с автоматической компенсацией громкости. |
| Treble / Middle / Bass | Tone stack. |
| Vibrato Speed / Intensity | Скорость и глубина harmonic vibrato. |
| Room / Mic | Room ambience и три mic setups. |
| Out | Финальный level-match. |

### Стартовые настройки

- Apollo Hi-Z gain минимум, IN = Hi-Z, Normal, Volume 3–5, tone noon, Room 10–25%.

- Pedal platform: Volume ниже breakup, Normal/Bright по педалям, Ribbon 160 для мягкого верха или 57+121 для плотности.

### Где размещать

- [Logic Pro] Audio FX insert на record-enabled track; Software Monitoring ON, buffer 32/64.

- [UAD Console] Входной канал MUTE, иначе получите сухой direct плюс amp из Logic.

Не ошибиться Плагин нельзя загрузить в Console, поэтому он не подходит для вашего обычного direct-monitoring mode. При сильной задержке отключите тяжёлые master-плагины и включите Logic Low Latency Mode.

## 19. Raw Distortion

Статус UAD-2 DSP; поддерживает Unison

Что делает. Модель ранней ProCo RAT: distortion/fuzz-like drive с характерным low-pass Filter. [UA-22] [UA-30]

Где полезен. Перед amp sim для гитары, параллельная грязь баса, спецэффект на барабанах/вокале/синте.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Distortion | Количество клиппинга. |
| Filter | По часовой стрелке убирает верх — обратная логика относительно tone. |
| Volume | Выход педали. |
| Output | Дополнительный −24…+12 dB level trim. |
| Power | True bypass. |

### Стартовые настройки

- Гитара: Distortion 9–12 часов, Filter 11–2, Volume в unity → Plexi.

- Bass parallel: Distortion 10–1, Filter темнее, смешать с dry через AUX/дублированную шину.

### Где размещать

- [UAD Console] Standard insert MON перед amp — безопасная запись dry.

- [UAD Console] Unison — меняет Hi-Z и печатает distortion.

- [Logic Pro] Поставьте перед Amp Designer/другим amp sim.

Не ошибиться При обработке уже записанного line-level сигнала уменьшите вход/Output: педаль рассчитана на инструментальный уровень. Filter вправо делает темнее.

# Пространство, delay и modulation

## 20. Pure Plate Reverb

Статус UAD Native + UAD-2 DSP

Что делает. Простой plate reverb: плотный музыкальный хвост без моделирования конкретной комнаты. [UA-12] [UA-28]

Где полезен. Вокал, гитара, snare, synth; основной универсальный AUX-reverb в вашем наборе.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Predelay | 0–250 ms; отделяет dry-сигнал от хвоста. |
| Decay | 0.5–5.5 s. |
| Low Cut | Off/90/180 Hz. |
| Bass / Treble | Тон хвоста ±12 dB. |
| Mix / Wet Solo | На AUX Wet Solo ON и 100% wet. |
| Balance | Stereo balance эффекта. |

### Стартовые настройки

- Вокал: Predelay 35–65 ms, Decay 1.5–2.5 s, Low Cut 180 Hz, Wet Solo ON на AUX.

- Гитара: 20–40 ms, 1.2–2.0 s, Low Cut 90/180 Hz.

- Для monitor comfort в Console отправляйте на AUX и не печатайте reverb.

### Где размещать

- [UAD Console] Один AUX с Pure Plate экономит DSP и даёт low-latency cue.

- [Logic Pro] Bus send → Aux; 100% wet, количество — send level.

Не ошибиться Не вставляйте 100% wet reverb прямо на исходную дорожку. Слишком длинный decay маскирует ритм гитар.

## 21. Galaxy Tape Echo

Статус UAD Native + UAD-2 DSP

Что делает. RE-201-style multi-head tape delay плюс spring reverb, modulation/age и self-oscillation. [UA-13] [UA-28]

Где полезен. Slapback вокала/гитары, tempo delay, dub-эффекты, текстуры синтов.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Head Select | 12 комбинаций трёх playback heads. |
| Echo Rate | Скорость ленты/время delay; можно Tempo Sync. |
| Feedback | Количество повторов вплоть до самовозбуждения. |
| Bass / Treble | Тон повторов. |
| Echo / Reverb | Уровни и pan секций. |
| Tape Age / Splice | Износ и периодический splice transient. |
| Wet Solo | 100% wet для AUX. |

### Стартовые настройки

- Slap: Head 1, 90–130 ms, Feedback 0–15%, Reverb off/low.

- Ритмический delay: Tempo Sync 1/8 или dotted 1/8, Feedback 20–35%, low-pass повторов.

- Dub: автоматизируйте Feedback осторожно; держите limiter после AUX только как защита.

### Где размещать

- [UAD Console] AUX для monitor delay без печати.

- [Logic Pro] Send → Aux, Wet Solo ON; native UADx экономит SHARC на сведении.

Не ошибиться Feedback может резко уйти в self-oscillation. Если ставите как insert, выключите Wet Solo и используйте Mix осознанно.

## 22. RealVerb Pro

Статус UAD-2 DSP; алгоритмический room modeler

Что делает. Конструктор пространства: смешивает две формы комнаты, материалы стен, размер и положение источника/слушателя. [UA-14] [UA-28]

Где полезен. Короткие realistic rooms, ambience для гитары/барабанов, нестандартные экспериментальные пространства.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Room Shape | Смешивание двух из 15 форм. |
| Room Size | Примерно 1–99 m. |
| Materials | Смешивание поверхностей и Thickness. |
| Timing / Positioning | Early/late timing и положение источника. |
| Spectrum | Частотное затухание материалов. |
| Mix | Dry/wet; на AUX только wet. |

### Стартовые настройки

- Small room: небольшой Size, поглощающие материалы, короткий tail; отправка гитары 5–15%.

- Ambience: ранние отражения заметнее хвоста, low-end damping сильнее, чем high-end.

- Начинайте с preset комнаты и меняйте Size/Materials по одному.

### Где размещать

- [Logic Pro] Лучше на AUX для единого пространства нескольких дорожек.

- [UAD Console] AUX возможен, но Pure Plate проще и предсказуемее для cue.

Не ошибиться RealVerb сложнее Pure Plate; не меняйте все координаты одновременно. Большие room sizes могут размыть атаку гитары и баса.

## 23. Precision Delay Mod / Delay Mod L

Статус Часть Precision Mix Rack; UAD-2 DSP

Что делает. Два цифровых delay с LFO и режимами Dual, Crossover, Ping Pong, Chorus и Flanger. Версия L допускает более длинные времена. [UA-20] [UA-28]

Где полезен. Стереорасширение, chorus на clean-гитаре/синте, tempo ping-pong, flange.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| A / B Delay | Два независимых времени. |
| Mode | Маршрутизация delay/modulation. |
| LFO Rate / Depth | Скорость и глубина модуляции. |
| Feedback | Повторы/резонанс. |
| Tempo Sync | Синхронизация с Logic. |
| Mix / Wet Solo | Insert mix или 100% wet AUX. |

### Стартовые настройки

- Chorus: короткие разные A/B, низкий Feedback, медленный LFO, малый Depth.

- Ping-pong: sync 1/8D или 1/4, Feedback 15–30%, Wet Solo на AUX.

- Flanger: очень короткое delay, Feedback умеренно, LFO медленно.

### Где размещать

- [Logic Pro] AUX для tempo delay; insert для chorus/flanger.

- [UAD Console] Низкий DSP, пригоден для cue FX.

Не ошибиться Delay Mod L расходует память на длинные времена; выбирайте обычный Mod для modulation. Проверяйте mono: wide modulation может частично отменяться.

## 24. Precision Reflection Engine

Статус Часть Precision Mix Rack; UAD-2 DSP

Что делает. Генератор ранних отражений/короткой ambience, создающий глубину без длинного reverb tail. [UA-21] [UA-28]

Где полезен. Посадить DI-гитару или сухой синт в пространство, добавить ширину вокалу, собрать несколько источников в одну room-перспективу.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Shape | 19 геометрий отражений. |
| PreDelay | Время до отражений, включая sync. |
| Low Pass | Затемняет ambience. |
| Mix | Включает положительную/отрицательную область полярности. |
| Wet Solo | 100% wet AUX. |
| Level | Выход эффекта. |

### Стартовые настройки

- Гитара: маленькая shape, PreDelay 5–20 ms, Low Pass 5–8 kHz, send 5–12%.

- Вокал: PreDelay 15–30 ms, очень тихий return под plate reverb.

### Где размещать

- [Logic Pro] Один shared AUX для ощущения общей комнаты.

- [UAD Console] Лёгкий cue ambience вместо тяжёлого reverb.

Не ошибиться Отрицательная область Mix меняет полярность wet и может дать необычную mono-сумму. Это не замена длинному plate/hall.

# Лента, saturation и низ

## 25. Oxide Tape Recorder

Статус UAD Native + UAD-2 DSP

Что делает. Простая tape machine: saturation, head bump, мягкое сглаживание транзиентов, шум/гул по выбору. [UA-15] [UA-28]

Где полезен. Отдельные дорожки, drum/guitar bus, synth bus; для лёгкой связности и тембра.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Input | Насколько сильно лента нагружается. |
| 7.5 / 15 IPS | 7.5 — больше head bump/texture; 15 — плотнее и чище. |
| NAB / CCIR | Варианты tape EQ. |
| Input / Repro | Только electronics или полный tape playback path. |
| NR | Убирает моделируемые hiss/hum. |
| Output | Level-match; внутренний 0 VU ≈ −12 dBFS. |

### Стартовые настройки

- Гитарная шина: 15 IPS, Repro, Input около 0 VU с пиками умеренно выше, NR ON, Output в unity.

- Lo-fi/synth: 7.5 IPS, Input сильнее, NR OFF по вкусу.

- Mix bus: минимальный drive и обязательный blind level-match.

### Где размещать

- [Logic Pro] UADx предпочтителен на сведении и не расходует SHARC.

- [UAD Console] DSP insert только если tape-ощущение нужно исполнителю; MON безопаснее REC.

Не ошибиться Не ставьте Oxide автоматически на каждую дорожку: head bump и компрессия суммируются. Input и Output должны использоваться парой для честного сравнения.

## 26. Vibe Analog Machines Essentials

Статус UAD Native-only; четыре tape machines

Что делает. One-knob набор из Sweeten, Warm, Thicken и Vintagize. Drive автоматически компенсирует уровень. [UA-16] [UA-01]

Где полезен. От едва заметной теплоты до lo-fi на гитаре, басе, synth, drum bus и mix bus.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Machine | Sweeten — polished; Warm — vintage; Thicken — старее/плотнее; Vintagize — выраженный lo-fi. |
| Drive | Количество saturation/distortion; gain-compensated. |
| Essentials limits | Нет Warble/Tone/Output Trim — они в полной Vibe. |

### Стартовые настройки

- Mix/guitar bus: Sweeten или Warm, Drive 5–20%.

- Synth texture: Thicken 15–35%.

- Vintagize используйте как осознанный эффект, а не универсальное улучшение.

### Где размещать

- [Logic Pro] Только native insert; удобно после amp/effects или на bus.

- [UAD Console] Недоступен.

Не ошибиться Gain compensation уменьшает эффект «громче = лучше», но всё равно проверяйте пики. Не автоматизируйте Drive и одновременно не переключайте Machines: реакция меняется скачком.

## 27. Precision Enhancer Hz

Статус UAD-2 DSP; psychoacoustic bass enhancer

Что делает. Создаёт слышимые верхние гармоники низких частот, из-за чего бас воспринимается на маленьких динамиках без реального добавления глубокого sub. [UA-17] [UA-28]

Где полезен. Bass DI/amp, kick, synth bass и иногда mix bus — только после проверки переводимости.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Hz / Frequency | Выбор исходной области 16–320 Hz. |
| Slope | HP-фильтр 6/12/24/36 dB/oct. |
| Mode A/B/C/D/All | Алгоритмы для bass, DI, synth/full mix, kick и creative combination. |
| Effect | Количество генерируемых гармоник. |
| Hz Solo / Effect Solo | Диагностика исходной полосы и добавки. |
| Output | −20…0 dB level trim. |

### Стартовые настройки

- Bass: Mode A или B, Frequency около фундаментала, Effect 5–15%; сначала Effect Solo, затем в миксе.

- Kick: Mode D, Effect 3–10%.

- Проверка: iLoud + Sub, затем Yamaha/наушники и mono; эффект должен помогать без nasal mid-bass.

### Где размещать

- [Logic Pro] UAD-2 insert после основного EQ/amp, до финальной компрессии по ситуации.

- [UAD Console] Обычно не нужен при записи; оставьте для сведения.

Не ошибиться Это не генератор настоящего sub-bass и не коррекция комнаты. Сильный Effect создаёт грязь в 100–400 Hz.

# Вокал и pitch

## 28. Antares Auto-Tune Realtime Access

Статус UAD-2 DSP; упрощённый realtime Auto-Tune

Что делает. Автоматическая pitch correction для одного изолированного монофонического голоса/инструмента. Не работает корректно на аккордах. [UA-27] [UA-28] [UA-29]

Где полезен. Демо-вокал в реальном времени, stylistic hard-tune, лёгкая коррекция монофонического баса/лида.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Key / Scale | Главная настройка: тональность и набор разрешённых нот. |
| Keyboard | Ручное включение/исключение нот scale. |
| Retune Speed | Fast — эффект; Medium/Slow — естественнее. |
| Humanize | Ослабляет статичность на длинных нотах. |
| Pitch Meter | Показывает найденную ноту и величину correction. |
| Choosy Tracking | Обычно ON; попробуйте OFF для шумного/плохо изолированного сигнала. |

### Стартовые настройки

- Natural demo vocal: точные Key/Scale, Retune Medium; Humanize Minimum или Maximum по длинным нотам.

- Hard effect: Retune Fast, Humanize низко, keyboard ограничить нужными нотами.

- Если тональность неизвестна — определить её до записи; Auto-Key в эту лицензию не входит.

### Где размещать

- [UAD Console] Standard insert + UAD MON — минимальная latency, файл dry; предпочтительно.

- [UAD Console] UAD REC — correction печатается; только если это художественно окончательное решение.

- [Logic Pro] UAD-2 insert неразрушающий, но мониторинг проходит DAW buffer и DSP roundtrip.

Не ошибиться Неверная Key/Scale звучит хуже любой настройки Retune. Шум, сильная breathiness, bleed и полифония вызывают ошибки tracking. Около 20% одного SHARC mono; учитывайте вместе с amp/Unison.

# Инструменты

## 29. PolyMAX Synth

Статус UAD Native-only; 8-voice virtual analog synth

Что делает. Два oscillator, multimode filter, LFO, две envelopes, unison/arp и встроенные modulation/delay/reverb FX. [UA-23] [UA-02]

Где полезен. Bass, lead, pad, pluck, arpeggio и экспериментальные текстуры внутри Logic.

### Основные органы управления

| Параметр | Что регулирует |
| --- | --- |
| Osc 1/2 | Shape triangle→saw→square→pulse; coarse ±24 semitones, fine ±100 cents; FM и Sync. |
| Filter | LP/BP/HP/Notch, 2/4-pole, Cutoff, Resonance, Env Amount, Key Track. |
| LFO | 0.05–50 Hz или tempo sync; несколько waveforms. |
| Envelopes | Amp ADSR и многоцелевая ADSR. |
| Voice | Mono/Poly, Legato, до 8-voice Unison, Detune, Pan, Glide. |
| FX | Phaser/Flanger/Chorus, tape delay, spring/hall. |
| Arp | 1–3 octaves, 1/4–1/32, Up/Down/Up-Down/Random. |

### Стартовые настройки

- Bass: Mono, 4-pole LP, cutoff ниже, resonance умеренно, short amp decay/release, unison 1–2.

- Pad: Poly, slow Attack/Release, 2-pole LP, мягкий LFO на shape/cutoff, chorus и hall умеренно.

- Pluck: короткие Decay/Release, filter Env Amount положительно, delay sync 1/8 или 1/4.

### Где размещать

- [Logic Pro] Software Instrument track; все FX обратимы до bounce.

- [UAD Console] Не загружается и не использует Apollo DSP.

Не ошибиться Широкий 8-voice Unison в басовом диапазоне размывает центр и mono. При высокой Resonance фильтр может самовозбуждаться и резко поднять уровень.

# Матрица выбора: что открыть первым

| Задача | Первая цепочка | Программа / режим |
| --- | --- | --- |
| Ровный демо-вокал | 610-B или Century → 1176/LA-2A → Pure Plate AUX | Console MON при записи; Logic при сведении |
| Hard-tune вокал | Auto-Tune Access → 1176 → Plate | Console MON; REC только как художественный commit |
| Rock guitar crunch | Raw (опц.) → Plexi Classic → Galaxy/Plate | Console MON и dry DI |
| Clean pedal platform | Pedalboard → Apollo → Showtime ’64 | Logic Software Monitoring, Console input MUTE |
| Bass amp | Ampeg SVT-VR → 1176 или LA-2A | Console MON и dry DI |
| Техническая коррекция | Precision Channel Strip | Console или Logic UAD-2 |
| Винтажный EQ | Pultec / Helios | Logic UADx или DSP по лицензии |
| Tape character | Oxide для tape machine; Vibe для быстрого color/lo-fi | Logic |
| Depth без хвоста | Precision Reflection Engine | Shared AUX |
| Слышимый бас на малых колонках | Precision Enhancer Hz | Только mix; проверка на нескольких системах |

# Источники и дата проверки

Проверено 16 августа 2026. Основные технические утверждения основаны на официальных руководствах Universal Audio и руководствах разработчиков, размещённых UA. Стартовые значения — практические рекомендации автора справочника, а не заводские пресеты.

UA-01 — UAD Explore FREE: состав и native-статус: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/47962583100436-FAQ-UAD-Explore-FREE

UA-02 — Какие плагины доступны UAD Native и в UAD Spark: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/5230697410836-Which-UAD-plug-ins-are-available-natively-and-in-UAD-Spark

UA-03 — 1176 Classic Limiter Collection — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419447352980-UA-1176-Classic-Limiter-Collection-Manual

UA-04 — 1176 Classic FET Compressor — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/34530260482324-1176-Classic-FET-Compressor-Manual

UA-05 — Teletronix LA-2A Leveler Collection — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419496124180-Teletronix-LA-2A-Leveler-Collection-Manual

UA-06 — LA-2A Tube Compressor — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/19378009641748-LA-2A-Tube-Compressor-Manual

UA-07 — Fairchild Tube Limiter Collection — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/13293388042900-Fairchild-Tube-Limiter-Collection-Manual

UA-08 — Helios Type 69 Preamp & EQ — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/18737805108500-Helios-Type-69-Preamp-EQ-Manual

UA-09 — Pultec Passive EQ Collection — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/7183176266260-Pultec-Passive-EQ-Collection-Manual

UA-10 — Century Tube Channel Strip — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/11912560531860-Century-Tube-Channel-Strip-Manual

UA-11 — UA 610 Tube Preamp & EQ Collection — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/17475989779860-UA-610-Tube-Preamp-EQ-Collection-Manual

UA-12 — Pure Plate Reverb — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419497304340-Pure-Plate-Reverb-Manual

UA-13 — Galaxy Tape Echo — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/4419513003668-Galaxy-Tape-Echo-Manual

UA-14 — RealVerb Pro — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/33537278497428-RealVerb-Pro-Manual

UA-15 — Oxide Tape Recorder — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/11914703390740-Oxide-Tape-Recorder-Manual

UA-16 — Vibe Analog Machines — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/25190283956500-Vibe-Analog-Machines-Manual

UA-17 — Precision Enhancer Hz — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/33536774357780-Precision-Enhancer-Hz-Manual

UA-18 — Precision Mix Rack Collection — состав: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/209060646-Precision-Mix-Rack-Collection-Explained

UA-19 — Precision Channel Strip — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/33536331318804-Precision-Channel-Strip-Manual

UA-20 — Precision Delay Modulation — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/33536359160212-Precision-Delay-Modulation-Manual

UA-21 — Precision Reflection Engine — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/33537160710548-Precision-Reflection-Engine-Manual

UA-22 — Raw Distortion — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/33537175596564-Raw-Distortion-Manual

UA-23 — PolyMAX Synth — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/10207494851220-PolyMAX-Synth-Manual

UA-24 — Showtime '64 Tube Amp — руководство: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/40062124308756-Showtime-64-Tube-Amp-Manual

UA-25 — Ampeg SVT-VR Classic — руководство разработчика: https://media.uaudio.com/support/manuals/dd/Ampeg%20SVTVR%20Classic%20Manual.pdf

UA-26 — Marshall Plexi Classic — руководство разработчика: https://media.uaudio.com/support/manuals/dd/Marshall%20Plexi%20Classic%20Manual.pdf

UA-27 — Auto-Tune Realtime Access — руководство разработчика: https://media.uaudio.com/support/manuals/dd/Auto-Tune%20Realtime%20Access%20Manual.pdf

UA-28 — UAD DSP Chart: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/215262223-UAD-DSP-Chart

UA-29 — UAD REC и UAD MON в Console: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/25350369296660-UAD-Plug-In-Inserts

UA-30 — Unison: поведение и запись обработки: https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/26485044036756-Unison